3 Aufgabenstellung

Mit Unterstützung von Computersimulationen sollte ein neuartiges Acrylat-Copolymer hergestellt werden, das neue Strukturmerkmale aufweist. Als neue Strukturmerkmale sollten definierte Hart- (Styrol) und Weichsegmente (n-BA)- im Copolymer mit einer vorgegebenen Anzahl an statistisch verteilten Hydroxygruppen vorliegen. Die im Copolymer erzeugten Segmente sollten dabei eine möglichst große mittlere Sequenzlänge haben. Diese besonderen Merkmale sollten dabei die Produkteigenschaften, wie z.B. die Kratz- und Schlagfestigkeit des zu erzeugenden Lackes, wesentlich verbessern. Zusätzlich war eine sehr enge Molekulargewichtsverteilung und ein möglichst niedriges Molekulargewicht gefordert, um eine möglichst geringe Viskosität des Produktes zu erhalten. Das radikalisch zu verfertigende Copolymer sollte aus den Monomeren Styrol (S), n-Butylacrylat (n-BA), Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) und Acrylsäure bestehen. Es galt somit, eine reaktionstechnische Verfahrensweise zur Produktion solch eines Copolymers auf Basis reaktionskinetischer Daten zu entwickeln. Im einzelnen waren folgende Parameter zu berücksichtigen:

- Der Styrolanteil als hartes Segment sollte mindestens 25 Ma-% betragen. Die optimale

Konzentration an Styrol liegt bei 40 - 45 Ma-%.

- Die Hydroxyzahl und die Säurezahl sollten zwischen 120 und 150 mg KOH/g  bzw.

zwischen 10 und 20 mg  KOH/g Festharz liegen.

- Die mittlere Sequenzlänge von Styrol und n-BA sollte so hoch wie möglich sein.

- Der Dispersionsindex sollte möglichst kleiner als 2 sein.

- Das Zahlenmittel sollte sehr niedrig sein, möglichst unter 3000 g/mol.

- Die Konzentration des Copolymers in der Reaktionslösung sollte 60 - 70 Ma-%

betragen.

- Als Lösungsmittel stehen tech. Xylol, Butylacetat, und Butanol zur Auswahl.

- Als Initiatoren sollten Peroxide wie Di-tert-butylperoxid eingesetzt werden.

- Das Copolymer sollte halogen-, schwefel-, stickstoff- und initiatorfrei sein.

- Die Polymerisationstemperatur sollte zwischen 140ºC und 180ºC liegen.