- 5 Zusammenfassende Diskussion und Bewertung

Ziel jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Nanofiltration muß der Versuch sein, die Vorgänge, die zur Separation führen und ihr Ergebnis bestimmen, zu verstehen. Eine vollständige Beschreibung der Wirkung aller Einflußfaktoren führt dann zu einem mathematisch faßbaren Modell, das seine Gültigkeit wiederum durch die Voraussage der Ergebnisse der Trennung von Elektrolytgemischen bestätigen muß. Modelle für die Nanofiltration gibt es eine Reihe (beispielsweise /10,21,24,26,28/), der starke Einfluß der Membran- bzw. Poren-Oberflächenladung bzw. der elektrischen Grenzflächenpotentiale wird nicht bestritten, im Gegenteil: Die mangelnde Kenntnis der elektrokinetischen Grenzflächenvorgänge wird beklagt /7/. Schneider /6/ entwickelte ein Flußdiagramm, erklärt aber dann die Berechnung für praktisch nicht durchführbar, v.a. infolge fehlender elektrokinetischer Daten. Es wäre vermessen, das, was in /6/ für kommerzielle Membranen nicht gelang, hier für laborgefertigte zu versuchen. Auch gibt es in der Literatur keine Berichte über Transportmodellierungen für laborgefertigte NF-Membranen.

Im Rahmen dieser Arbeit gelang es nicht, stabile, belastbare Membranen mit reproduzierbaren Leistungen herzustellen, die Kompetenzen zur genauen Ermittlung der Struktureigenschaften von NF-Membranen (Porenradien, -verteilungen, Porenform, -länge, Porosität), deren Kenntnis für Modellrechnungen unerläßlich sind, fehlten ohnehin.

Aber das Ziel dieser Arbeit ist anders definiert. Es sollte ein Versuch unternommen werden, Zugriff auf die elektrischen Oberflächeneigenschaften der Membranen zu bekommen. Dazu wurden polymere, potentiell membranbildende Materialien mit abgestuften Oberflächenladungsdichten synthetisiert, um letztlich vielleicht einmal aus der abgeleiteten Regelhaftigkeit von Bekanntem auf die unbekannten Oberflächen der in ihrer Struktur gleichmäßigeren kommerziellen Membranen schließen zu können. Daß diese Polymermaterialien zur Herstellung von NF-Membranen nur sehr bedingt taugen, muß in Kauf genommen werden. Sicher wären hier Optimierungen z.B. unter Zuhilfenahme von Trägerschichten möglich, vorausgesetzt, die Materialien könnten homogen in größerer Menge synthetisiert werden, um Reihenuntersuchungen zu erlauben. Zur elektrokinetischen Charakterisierung wurden in dieser Arbeit auch Polymere mit höherer Festladungsdichte, als zur Nanofiltration gewöhnlich nötig, eingesetzt.

Das Gelingen der Polymermodifikationen, die prinzipielle Eignung der Produkte zur Nanofiltration und der Weg zur elektrokinetischen Charakterisierung der Oberflächen und die daraus resultierenden Ergebnisse werden im folgenden im einzelnen diskutiert und bewertet.

- 5.1 Ergebnisse der Polymermodifikationen

- Sulfonierung

Zur Sulfonierung von Polysulfon ist am Lehrstuhl über Jahre Erfahrung gesammelt worden /5,73,74,85,97,98,111,113/, dabei wurde die Reaktionsführung immer wieder leicht abgewandelt, die Ergebnisse sind nicht völlig zufriedenstellend. In /98/ wird von einem SPSU55 berichtet, das nicht membranbildend ist, in /85/ gar von einem SPSU38, aus dem sich nicht einmal stabile dichte Filme herstellen ließen (dabei konnten durch GPC-Messungen außergewöhnlich starke Kettenabbrüche ausgeschlossen werden), obwohl keine vom üblichen abweichende Reaktionsbedingungen vorlagen.

Die Substitutionsgrade der in Tab. 4.1 aufgeführten SPSU decken einen weiten Bereich ab, allerdings war es nicht möglich, definierte Substitutionsgrade gezielt herzustellen, Abweichungen bis 25% vom anvisierten SG sind keine Seltenheit.

Die Übereinstimmungen der SG (Abb 4-1), die nach verschiedenen Methoden bestimmt wurden, für die aufgeführten neun SPSU ist auch eine Folge der weitgehend automatisierten Auswertung. Für andere - hier nicht aufgeführte - Proben, die nicht nach der gleichen Routine und mit der gleichen Charge vermessen und ausgewertet wurden, sind größere Abweichungen vom linearen Zusammenhang aufgetreten (u.a. auch Messung im 200-MHz-NMR-Gerät statt 500-MHz-Gerät).

Das nach der allgemeinen Sulfonierungsvorschrift anfallende SPSU muß als Mischung unterschiedlich stark substituierter Ketten aufgefaßt werden, der nach allen vorgenannten Methoden zu bestimmende SG ist über alle Ketten gemittelt.

Um diese Annahme zu stützen, wurden die in Abschn. 4.1 beschriebenen Variationen der Reaktionsführung vorgenommen. Im Falle der Herstellung von SPSU01 lagen bei Auftritt der ersten Trübung bereits ca. 30% des gesamten PSU und natürlich ebenfalls 30% des (auf SG 80 berechneten) TEP/Oleum-Komplexes im Reaktor vor. Am gewonnenen Produkt ließ sich im Rahmen der Meßgenauigkeit keine Sulfonierung feststellen (bei niedrigen SG liegen die Bestimmungen aus TMACl-ausgetauschten Proben i.a. niedriger, was auf die erschwerte Diffusion in hydrophobe, wenig gequollene Proben zurückgeführt werden kann). Somit beginnt die Reaktion wohl erst bei einer Schwellenkonzentration, das ergaben auch Untersuchungen von Pretz /121/ über den Zusammenhang zwischen Menge des eingesetzten Komplexes und erreichtem SG. Die ausfallende Substanz kann sowohl SPSU als auch PSU sein, im Zuge der Zugabe von PSU/DCE und TEP/Oleum/DCE verändert sich die Polarität der Lösung ja drastisch.

Wird das Zutropfen weitergeführt, stellt sich eine Verteilung der substituierten Ketten ein, die deutlich breiter ist als bei einer - hypothetischen - homogenen Reaktion. Das läßt sich verdeutlichen, indem man die zuerst in den Reaktor gelangte Polymerkette und die zuletzt hinzukommende betrachtet. Der ersten bieten sich über einen längeren Zeitraum wesentlich mehr Reaktionsmöglichkeiten als der letzten. Weder ist die Reaktion eine Gleichgewichtsreaktion, noch ist es so, daß jede PSU-Kette mit der ihr zugedachten Menge SO3 reagiert und sich dann durch Ausfallen weiteren Reaktionen entzieht.

Im Falle des SPSU30 wird das deutlich. SPSU30 kann unter den genannten Bedingungen homogen erreicht werden, fällt also nicht aus. Ob die Trübung nun der sich durch Zugabe verändernden Lösungspolarität oder dem steigenden SG zuzuschrieben ist, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Die breite Verteilung des SG der einzelnen Polymerketten hat sicher Auswirkungen auf die Stoffeigenschaften, am Beispiel einer GPC-Messung sei dies illustiert: Zwei Polymerketten, gleichlang, aus gleichen Monomeren aufgebaut, die unterschiedlich viele geladene oder polare Gruppen enthalten, werden vom Lösungsmittel unterschiedlich solvatisiert, die Knäuelradien unterscheiden sich und spiegeln fälschlicherweise unterschiedliche Kettenlängen vor.

Die Verteilung kann durch fraktionierende Fällungen (wie z.B. für PSUCOOH in /89/ nachgewiesen) oder durch elektrophoretische Messungen ermittelt werden.

- Bromierung und Carboxylierung

Die Bromierung verläuft problemlos, fast alle Ergebnisse liegen im Bereich des zu Erwartenden. Auch die auffallend niedrigen Grenzviskositäten mit steigenden SG werden in der Literatur beschrieben (/90/: PSU 0,47 dl/g; Br2PSU 0,28 dl/g. Hier: PSU 0,55 dl/g; Br1,81PSU 0,29 dl/g). Da die Mark-Houwink-Konstanten in der gleichen Größenordnung liegen, ist die Vergleichbarkeit gegeben.

Auffallend ist, daß sich die Randwinkel nicht mit dem SG korrelieren lassen. Auch wurde keine starke Änderung der Hydrophilie durch den Ersatz von H durch Br in der Molekülstruktur erwartet.

Als Ausgangsverbindung zur Darstellung in PSUCOOH wurde BrPSU1 eingesetzt (SG 181). Dennoch wurde nur ein Carboxylierungsgrad von 35 erreicht, was sicher auf die Konkurrenzreaktion der lithiierten Form mit Wasser aus dem nicht vollständig wasserfreien Trockeneis zurückzuführen ist. Auch ist zu berücksichtigen, daß die mechanische Einarbeitung von CO2-Stücken und CO2-Pulver bei offenem Reaktor erfolgen mußte. Infolge der Mehrphasenreaktion bei zudem ungenügender Durchmischung der hochviskosen Reaktionslösung liegt auch hier eine breite Verteilung von Substitutionsgraden für die einzelnen Polymerketten vor. Der angegebene SG ist über alle PSUCOOH-Ketten gemittelt.

- 5.2 Ergebnisse der Filtrationsexperimente

Abb. 4-2 bis Abb. 4-4 sollen zeigen, daß sich aus den wie oben beschrieben sulfonierten Polysulfonen Nanofiltrationsmembranen nach dem Phaseninversionsverfahren herstellen lassen, die die in Abschn. 2.2 genannten Kriterien erfüllen.

Aus mittelstark bis stark geladenen SPSU ließen sich asymmetrische Membranen herstellen, deren Flüsse und Rückhalte sie in den Bereich der Nanofiltration einordnen (Tab. 4.3). Auch bei identischen Versuchsbedingungen war die Schwankungsbreite der Membrancharakteristika sehr hoch, die mechanische Stabilität war allgemein gering und nahm mit steigendem SG noch ab. Einzelne Membranen wurden für eine Meßserie eingesetzt und dann verworfen. Durch Spülen ließ sich die Ausgangsleistung nicht wieder herstellen, einen Aus- und Wiedereinbau überstanden sie zumeist nicht unbeschadet. Alle eingesetzten NF-Membranen wurden daher als Individuen behandelt, sie stehen nur bedingt für Eigenschaften einer Gruppe, der sie zugeordnet werden könnten, ein, sei die Klassifizierung nach Fluß, Rückhalt oder SG des SPSU vorgenommen.

Tab. 4.3 und Abb. 4-2 zeigen den Trend: Je geringer die Flüsse, umso höher der NaCl-Rückhalt. Je höher die Festladungsdichte, umso höher der NaCl-Rückhalt. Das heißt aber auch, daß der nämliche Rückhalt sowohl von einer relativ dichten Membran aus geringer geladenem SPSU als auch von einer relativ offenen Membran aus höher geladenem SPSU erreicht werden kann. Implicit enthalten ist dabei die Annahme, daß mit steigendem Fluß v.a. der mittlere Porenradius steigt und nicht etwa ausschließlich die Porosität. Da zur eigentlichen Membrancharakterisierung, besonders hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Material, Fällbedingungen und Membranstruktur keine systematischen Untersuchungen vorgenommen werden konnten (und über SPSU-NF-Membranen auch in der Literatur nicht zu finden sind), kann dieser Aspekt nicht weiter diskutiert werden. Die wichtigste Information aus Abb. 4-2 ist jedoch, daß mit steigendem Druck der Rückhalt der Membran steigt, aber sich deutlich unter 100% einem Grenzwert annähert, wie von Kriterium 2 gefordert. Mechanistisch läßt sich der steigende Rückhalt so deuten, daß der infolge Druckerhöhung steigende Fluß höhere Scherkräfte in der Pore nach sich zieht und demzufolge die elektrostatische Rückstellkraft für Ionen steigt.

Mit steigender Ionenkonzentration (Abb. 4-3) sinkt das erreichbare Potential, der Rückhalt fällt. Solche Abhängigkeiten, wie sie Kriterium 1 fordert, sind für NF-Membranen charakteristisch, vgl. auch /122/.

Abb. 4-4 zeigt, daß die Membranen Ionen selektiv trennen können. Der Rückhalt von Mg2+ läßt sich trotz wesentlich erhöhter Gesamtkonzentration (Zugabe von LiCl) auf einem Niveau halten (im Rahmen der Meßgenauigkeit), das einer wesentlich geringeren Ionenkonzentration (wenn ausschließlich MgCl2 vorläge) entspricht (Kriterium 3). Li+ wird gegen Mg2+ bevorzugt aus der Membran ins Permeat ausgetragen. Mg2+ ist im elektrischem Feld besser beweglich. Ganz analog wird z.B. in /123/ die Separation von Aminosäuren und Peptiden behandelt, die die Modellvorstellung illustrierende schematische Darstellung entspricht Abb. 2-4 dieser Arbeit.

5.3 Ergebnisse der elektrokinetischen Messungen

Kürzlich erschien unter dem Titel "Praxisrelevante Zetapotentialmessung mit unterschiedlichen Meßtechniken" /124/ ein Artikel, der sich zwar ausschließlich mit Zetapotentialmessungen in Dispersionen befaßt, dessen Aussagen aber im Prinzip auch für Strömungspotentialmessungen gelten. Die Autoren umreißen das Problem so:

"Ziel dieses Artikels ist es, exemplarisch einige der meßtechnischen Probleme zu benennen, mit denen man beim Umgang mit dem Zetapotential konfrontiert wird. Es ist ein Versuch, auf die Wichtigkeit der Wahl der Versuchsparameter hinzuweisen. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund der sehr verbreiteten Annahme, es handle sich bei dem Zetapotential um einen Absolutwert. Bei nicht vergleichbaren Werten unterschiedlicher Messungen ruft dies dann Irritationen hervor, was bis hin zur Ablehnung des Potentials als aussagekräftiger Parameter (...) führen kann."

Dieses Zitat macht noch einmal deutlich, wieviel Wert auf die Beachtung meßtechnischer Einflüsse auf die Ermittlung von Zetapotentialen gelegt werden muß.

An erster Stelle steht die zuverlässige Messung von Strömungspotentialen. Abb. 4-5 zeigt, daß hier Einflüsse zum Tragen kommen, die nicht ohne weiteres erklärt werden können. Dabei wurde die Fehlerquelle insofern umgangen, daß immer mit steigendem Druck gemessen wurde. Weitere Untersuchungen (Abb. 4-6 bis Abb. 4-8, Tab. 4.4) zeigen, daß bei der Plattenmeßzelle mit Kanal keineswegs eine definierte Makropore (der Meßkanal) zur Verfügung steht. Je nach Kompressibilität und Haftung der Probe an der Meßzelle werden unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Es wird deutlich, daß die zu bestimmenden Zetapotentiale durchaus von der Kanalhöhe unabhängig sind (Abb. 4-7), aber Materialeigenschaften der Probe dazu führen können, daß die Voraussetzungen für die Messung (s. Abschn. 3.4) nicht mehr gegeben sind. Öffnen und Schließen der Meßzelle zusammen mit der Komprimierbarkeit der Probe lassen die Einstellung eines definierten Kanals unter vertretbarem Aufwand nicht zu (die Bestimmung der Kanaldimensionen bei geschlossener Zelle ist nach Gl. 3-7 möglich). Da kein Einfluß der Kanalhöhe besteht, reicht es aber aus, bei der Kanalhöhe gewisse Grenzen einzuhalten. Es empfiehlt sich jedoch, nach Möglichkeit inkompressible Materialien einzusetzen. Bei der Bestimmung des Anteils der Oberflächenleitfähigkeit des mit Elektrolytlösung gefüllten Kanals bestimmt die Kanalhöhe das Volumen des Kanals, das Volumen/Oberflächen-Verhältnis hat aber einen starken Einfluß auf kFM. Über den Anpreßdruck durch die Schließvorrichtung der Zelle kann der Zellwiderstand leicht um 25% vermindert werden. Da ein gewisser Anpreßdruck sowohl zur Fixierung der Proben als auch zum Abdichten der Zelle nötig ist, empfiehlt es sich nicht, weiche, verformbare Kunststoffe als Zellkörper zu verwenden.

Da die Leitfähigkeit der Meßlösung in die Zetapotentialberechnung eingeht, sind "Titrationen, ausgehend von dem sich einstellenden pH-Wert, in die saure und die basische Richtung und die anschließende Zusammensetzung der Kurvenverläufe (...) in vielen Fällen eine sinnvolle Variante" /124/. Insbesondere bei Messungen bei pH-Werten unter pH 4 (z.B. zur Suche nach einem IEP bei sauren Oberflächen) und über pH 10 ist diese Vorgehensweise unerläßlich, aber, wie Abb. 4-9 zeigt, nicht unproblematisch. Abb. 4-10 und Abb. 4.-11 zeigen weitere Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Strömungspotential-Druck-Abhängigkeit auf. So sind unter Umständen hochgradig lineare Zusammenhänge in Wiederholungsmessungen zu erhalten, die Steigungen weichen jedoch nicht unerheblich voneinander ab. Nach der Definition lägen also unterschiedliche Zetapotentiale vor. Ohne geeignete Meßmethoden bleibt eine Diskussion von dynamischen Veränderungen der Lage der Scherebene jedoch allenfalls Spekulation. Das Zetapotential ist nun einmal "keine physikalisch exakt definierte Zustandsgröße" und hängt "stark vom meist nicht erfaßten Gleichgewichtszustand der elektrostatischen Doppelschicht" ab /124/. Identische Ergebnisse werden nur im Idealfall erhalten /124/. Abb. 4-12 und Abb. 4-13 illustrieren dies. Die beiden Messungen an unterschiedlichen CA-Bögen weichen kaum voneinander ab, sicher auch, weil Apparatur, Probenvorbereitung und Experimentator unverändert waren.

Ein weiteres Hindernis bei der Bestimmung eines verläßlichen Strömungspotentials scheinen die Meßelektroden zu sein. Abgesehen von Abb. 4-11 d) und der verfälschten Auswertung in Abb. 3-13 (statt Abb. 4-15) stören die Elektroden die Messungen kaum. Zwar werden die Beträge der gemessenen Strömungspotentiale vom Asymmetriepotential der Elektroden beeinflußt, die Strömungspotential-Druck-Abhängigkeit jedoch nicht (Abb. 4-16 und Abb. 4-17).

Zwei besonders drastische Beispiele für den Einfluß der Probenvorbereitung (oder das Unterlassen derselben) zeigen Abb. 4-18 und Abb. 4-19. Hinze et al. nennen dies "nachvollziehbare Wechselwirkungen mit der Umgebung" und schlußfolgern: "Vom Experimentator hängt es ab, ob ein derartiger Effekt berücksichtigt wird, oder ob dieser zur Fehlerquelle wird" /124/.

Jeder Experimentator ist also gut beraten, nicht nur die Strömungspotential-Druck-Diagramme sorgfältig und aufmerksam auszuwerten, sondern auch die Probenvorbereitung weitestgehend zu standardisieren und die "Probengeschichte" sorgfältig zu dokumentieren, um der Komplexität der Einflußfaktoren Rechnung zu tragen.

Nachdem nun die Vorausetzungen geschaffen sind, relativ verläßlich Strömungspotentiale zu bestimmen, führt dennoch kein Königsweg zu den entsprechenden Zetapotentialen. Die begrenzte Gültigkeit des Smoluchowskischen Ansatzes (Gl. 2-11) wird in jüngster Zeit allgemein anerkannt, ohne daß überzeugende, einheitliche Wege gefunden wurden, das "wahre" Zetapotential aufzufinden oder es neu zu definieren. Gerade durch die meßtechnische Definition des Zetapotentials als dem Potential der Scherebene werden neue Probleme aufgeworfen. Neuere Deutungen /125,126/ gehen davon aus, daß die Lage der Scherebene (und damit das Zetapotential) von der Meßmethode abhängen. Die Scherebene bei der Elektroosmose z.B. soll sehr viel dichter an der Stern-Schicht sein als die bei Strömungspotentialmessungen. Da aber in beiden Fällen das Zetapotential nach Helmholtz-Smoluchowski berechnet wird /125/, ist das Auftreten von Attributen wie "relativ", "scheinbar", "äquivalent" und "nominell" /127/ zum Zetapotential verständlich.

Während für Durchströmmessungen die Komplexität der Einflüsse und Abhängigkeiten schier unübersehbar ist, ist für Überströmmessungen die Korrektur der Oberflächenleitfähigkeit die größte Schwierigkeit. Aus einer Reihe verschiedener Ansätze wurde der einfache von Fairbrother und Mastin ausgewählt und kritisch untersucht.

Durch Multiplikation mit einem Vorfaktor werden aus den Kurven in Abb. 4-21 jene in Abb. 4-22. Letztere ähneln der in Abb. 2-8 (5) für saure Oberflächen aufgezeigten Idealkurve mehr. Abb. 4-23 zeigt, wie dies zustande kommt. Aufgrund der für alle Ionen höchsten Beweglichkeit des H+-Ions (Grotthusscher Mechanismus /34/) ist im sauren Regime der Beitrag der H+-Ionen zur Gesamtporenleitfähigkeit größer, der Beitrag der Oberfläche wird im Verhältnis kleiner. Dadurch, daß die Zetapotentialwerte bei niedrigeren pH-Werten also mit kleineren kFM multipliziert werden, verstärkt sich die Krümmung der korrigierten Kurve. Da der Vorfaktor (ein Vergleichswert) immer positiv ist, ändert sich durch diese Korrektur weder Vorzeichen noch isoelektrischer Punkt. Die solchermaßen korrigierten Zetapotentiale (Abb. 4-22) lassen keinen sinnvollen Interpretationsansatz zu, während die Kurven in Abb. 4-21 eine Abfolge nach dem SG zeigen (Ausnahme: SPSU20): Je höher der SG, umso niedriger das Zetapotential im neutralen pH-Bereich.

Der Vergleichsfaktor kFM führt also nicht zu einem "wahren" oder "genaueren" Zetapotential, aber kFM selbst kann aufschlußreich sein, wie Tab. 4.5 zeigt. Der Trend ist eindeutig: Je höher der SG einer Probe, je höher also die OLF, umso größer wird kFM. Eingeschränkt wird die Verwendbarkeit von kFM als Kriterium für die Ladung einer Oberfläche allerdings durch die bereits beschriebene Schwierigkeit, die Kanalhöhe exakt einzustellen. kFM reagiert natürlich auf das Volumen/Oberflächen-Verhältnis im Meßkanal empfindlich.

Abb. 4-24 macht noch einmal unmißverständlich klar, daß mit der Wahl des Konzentrationspaares Meßlösung (Zetapotential) - Meßlösung (Zellwiderstand) kFM über einen weiten Bereich verändert werden kann.

Alle weiteren Meßwerte sind ohne zugehörige Korrekturkurven gezeigt.

Die Materialien, deren Zetapotential-pH-Kurven in Abb. 4-25 bis Abb. 4-29 abgebildet sind, sollen dazu herangezogen werden, Kriterien für die Beurteilung von Oberflächen anhand von elektrokinetischen Messungen nach der beschriebenen Vorgehensweise zu gewinnen. Die getesteten Materialien lassen sich in drei Gruppen einteilen, die Übergänge zwischen diesen Gruppen sind fließend, was durch die Übernahme einzelner Kurven ins jeweils nächste Diagramm verdeutlicht wird. Darüber hinaus gewährleisten diese Mehrfachdarstellungen die Vergleichbarkeit, da zur besseren Auflösung der Maßstab der Potential-Achse geändert wurde.

Die Klassifizierung führte zu den Gruppen:

-ungeladene

-schwach negativ geladene und

-stark negativ geladene Oberflächen

und erfolgte nach den typischen Kurvenmerkmalen Verlauf, Absolutwert und isoelektrischer Punkt. Dabei wird Anspruch auf Vollständigkeit weder für die Gruppen (z.B. fehlen anorganische Oberflächen, amphotere und positiv geladene Materialien) noch für die Beurteilungskriterien erhoben.

Abb. 4-25 zeigt ungeladene Oberflächen, d.h. insbesondere, daß keine Dissoziationsvorgänge bei der elektrokinetischen Titration der Proben eine Rolle spielen sollten. Alle Kurvenverläufe weisen starke Ähnlichkeiten auf. Bei niedrigem pH-Wert ist das Zetapotential positiv, mit steigender OH--Konzentration fällt es dann linear, um ab ca. pH 6 in ein zumeist schwach geneigtes Plateau überzugehen. Dabei werden alle Oberflächen zwischen pH 3,8 und pH 4,5 umgeladen. Die bei hohem pH-Wert erreichten maximalen Zetapotentiale liegen zwischen -20 und -35 mV. Bemerkenswert ist, daß sich die Abfolge der Plateaus genauso wenig wie die der isoelektrischen Punkte mit der Hydrophilie bzw. -phobie der Proben in Übereinstimmung bringen läßt. Celluloseacetat ist deutlich hydrophiler als die übrigen Materialien, dies ist aus Abb. 4-25 jedoch nicht abzulesen. Auch daß die Höhen der Absolutwerte noch durch die unterschiedliche Oberflächenleitfähigkeit der Polymere bedingt sind, ändert daran nichts, zumal die OLF (damit kFM) für ungeladene Oberflächen gering ist und bei allen Proben vergleichbare Größen annimmt (kFM zwischen 1 und 2).

Abb. 4-26 zeigt, daß der Verlauf für schwach negativ geladene Oberflächen dem für ungeladene ähnelt, allerdings mit einigen signifikanten Abweichungen. Die Kurven verlaufen etwas flacher, und die schwach sulfonierten Oberflächen lassen sich nicht mehr umladen, zumindest wird der Bereich von   0 mV (SPSU01), der ja meßtechnisch schwierig zu erfassen ist, bei wesentlich niedrigeren pH-Werten erreicht. In der Tendenz werden die Absolutwerte bei hohem pH eher niedriger.

Abb. 4-27 bestätigt dies für SPES4 und SPES14: keine Umladung, flacherer Kurvenverlauf, mit steigendem SG niedrigere Absolutwerte (was natürlich die Auswirkung der steigenden OLF ist).

Für höher geladene SPSU (Abb. 4-28 und Abb. 4-29) setzen sich alle zuvor beobachteten Trends fort. Mit steigendem SG wird der Kurvenverlauf immer flacher, bis zuletzt keine pH-Abhängigkeit mehr festzustellen ist (SPSU80). Ebenfalls mit steigendem SG nehmen die Absolutwerte der Zetapotentiale ab (soweit bei solchermaßen von der OLF bestimmten Werten noch von Zetapotentialen gesprochen werden kann). Umladungen lassen sich in keinem Fall mehr erzielen, bei pH-Werten unter pH 3 ist ein Wiederanstieg zu beobachten. Ein solcher Kurvenverlauf wurde bei geladenen Polymeren bereits verschiedentlich festgestellt und kontrovers diskutiert /100,110,112/. Unter Berücksichtigung von Abb. 4-30 läßt sich dieser für stärker geladene Polymere typische Kurvenverlauf aber relativ einfach erklären: Beim Übergang zu niedrigen pH-Werten (z.B. von pH 4 auf pH 3 oder tiefer), verändert sich die Steigung im EStr/p-Diagramm nicht wesentlich, ganz im Gegensatz zur Leitfähigkeit der Lösung. Multiplikation der beiden Faktoren liefert das scheinbar höhere Zetapotential. Bei Meßlösungen höherer Konzentration tritt dann der beschriebene Effekt folgerichtig auch gar nicht auf, zur pH-Änderung wird die gleiche Menge Säure benötigt, ihr relativer Beitrag zur Leitfähigkeit ist aber deutlich geringer.

Die Einteilung in Gruppen wird in Abb. 5-1 durch je einen typischen Vertreter illustriert.

Abb. 5-1: pH-Abhängigkeit des Zetapotentials für eine ungeladene, eine mäßig und eine stark negativ geladene Oberfläche.

- Die sulfonierten Polyethersulfone verhalten sich analog (Abb. 5-2).

- Abb. 5-2: pH-Abhängigkeit des Zetapotentials für drei sulfonierte Polyethersulfone.

Abb. 5-3: Zetapotentiale am Plateau gegen den Substitutionsgrad für sulfonierte Polyethersulfone, Polysulfone und für PSUCOOH35.

Abb. 5-3 zeigt, wie der Zetapotentialwert am Plateau mit dem SG korreliert werden kann. Der Übergang von ungeladen bis wenig geladen zu stark geladen findet in einem kleinen Intervall zwischen SG 30 und SG 55 statt, dabei ist weder die Substitutionsgradbestimmung noch die Ermittlung des Plateaus so genau oder reproduzierbar, daß eine verläßliche Charakterisierung mit ihrer Hilfe durchgeführt werden könnte. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die SG für die sulfonierten PES mit dem Faktor zwei gewichtet, da das Massenverhältnis der Wiederholungseinheiten von PSU zu PES 1,9 beträgt.

So stark auch die Unterschiede in Abb. 5-1 und Abb. 5-2 hervortreten, so wenig ist die beobachtete Größe Pl zur Abgrenzung der unterschiedlichen Festladungsdichten geeignet, wie aus Abb. 5-3 hervorgeht.

Abb. 4-31 zeigt, wie sich die chemische Modifizierung einer Oberfläche durch Zetapotentialmessungen verfolgen läßt, wenn die chemisch veränderte Polymerstruktur Auswirkungen auf die Lage der Scherebene hat. Für die Verschiebung des IEP ist hier ein weiterer Grund auszumachen. Im Falle der schwach negativ geladenen Proben wird die Oberflächenladung ja erst bei höherer H+-Konzentration durch Adsorption überkompensiert, der IEP verschiebt sich deshalb zu niedrigeren pH-Werten. Bei nicht geladenen Polymeren steigt das Adsorptionspotential von OH- mit steigender Hydrophobie. Auch dadurch wird der IEP ins Saure verschoben, die Verschiebung ist nur gänzlich anders begründet. Die Grenzen dieser Einschätzung gehen aus Abb. 4-25 hervor.

Chemische Veränderungen müssen aber nicht in jedem Fall Auswirkungen auf das Zetapotential haben. Abb. 4-32 zeigt identische Kurvenverläufe, Absolutwerte und IEP für drei sehr unterschiedlich stark bromierte Polysulfone (SG 181, 62, 44). Warum die eigentlich zur Bestätigung einer ebenfalls nicht veränderten Hydrophobie unternommenen Randwinkelmessungen so stark streuen, eine Abhängigkeit vom SG ist nicht erkennbar, bleibt unklar. Wie bereits Abb. 4-25 gezeigt hat, ist ja die Hydrophilie nicht unmittelbar mit dem Zetapotential gekoppelt.

Mit den gewonnenen Erfahrungen aus den vorhergegangenen Messungen lassen sich die Oberflächeneigenschaften von unbekannten Proben beschreiben und analysieren und Rückschlüsse auf deren chemische Zusammensetzung ziehen.

Alle drei vermessenen kommerziellen NF-Membranen zeigen eine ausgeprägte, fast lineare Abhängigkeit des Zetapotentials vom pH-Wert, fast alle Oberflächen lassen sich umladen, die Zetapotentialwerte sind mittelhoch bis niedrig. Demnach handelt es sich um Membranen mittlerer Festladungsdichte, die Festladungen sind sowohl positiv als auch negativ, mal überwiegen die negativen Ladungen (Desal-5), mal die positiven (MPF34). Positive Festladungen sind an das Vorhandensein von Stickstoff gebunden, ein alternativer Nachweis (z.B. über ESCA oder Oberflächen-IR) wäre an den Zugang zu entsprechenden Geräten gebunden, elektrokinetische Messungen sind hier also eine schnelle und preisgünstige Möglichkeit zur Oberflächencharakterisierung. Positive und negative Festladungen entstehen im übrigen z.B. durch die hochenergetische Bestrahlung geeigneter Oberflächen (N-haltige, z.B. Polyamide). Durch Bindungsbruch und -neubildung entstehen geladene Oberflächen.

Durch Berechnungen und Modellierungen, wie sie nach Abb. 4-35 und Abb. 4-36 durchgeführt wurden, lassen sich zwar Vergleichswerte gewinnen, deren Aussagekraft ist aber sehr gering. Das liegt zum einen an der Unvollkommenheit der Modelle, am meisten krankt jede Auswertung dieser Art aber daran, daß kein verläßliches Zetapotential ermittelt werden kann, das in eine der genannten Gleichungen eingehen könnte. Abb. 4-36 zeigt am deutlichsten, wie die relativ unscharfen Minima der Meßkurven im Zusammenspiel mit der unzureichenden Korrektur der OLF Berechnungen, z.B. nach Gl. 2-31, ad absurdum führen.

Die zur Bestimmung von Adsorptionspotentialen durchgeführten Messungen in Abhängigkeit von der Konzentration eines kationischen Tensides (Abb. 4-37 und 4-38) zeigen alle wichtigen Zusammenhänge in einer Darstellung:

Je höher der SG, umso höher die Oberflächenleitfähigkeit.

Je höher die Oberflächenleitfähigkeit, um so niedriger das Zetapotential.

Je niedriger das Zetapotential, um so niedriger die Umladungskonzentration (die Kurven in Abb. 4-37 und 4-38 schneiden sich nicht, läßt man die beiden unsicheren, eingeklammerten Werte außer acht.

Sulfonierte Polysulfone lassen sich also sowohl über die Umladungskonzentration in einer T+-Lösung als auch über Pl und die Oberflächenleitfähigkeit in eine Reihe bringen.

Von Messungen des Membranflächenwiderstandes ist bekannt, daß Leitfähigkeiten (resp. Widerstände) in Festionen tragenden Polymermatrices nicht linear vom SG des zugrundeliegenden Polymers abhängen. Die OLF ist eine Funktion der Ladungsdichte an der Oberfläche, je stärker die Kationenaustauschkapazität eines sauren Polymers ist, umso stärker quillt es aber auch. Damit vergrößern sich, zu Lasten der OLF, die Abstände der gleichnamig geladenen Festionen voneinander. Dies macht eine SG-Bestimmung nach Abb. 5-3 schwierig, die Auflösung ist nicht sehr hoch (abweichend: /88/), was vielerlei Ursachen hat: Die gesuchten Zetapotentiale exakt zu bestimmen scheitert an der Schwierigkeit, die Scherebene zu lokalisieren, an der Fehlerbreite der Strömungspotentialmessungen und ihrer mangelnden Reproduzierbarkeit (auch aufgrund dynamischer Änderungen in der Doppelschicht), an der Abhängigkeit der Meßwerte von äußeren Einflüssen und schließlich an der Schwierigkeit, die OLF einzuschätzen, sie sicher zu quantifizieren und ihren Einfluß auf die ermittelten Zetapotentiale zu berücksichtigen.

Aber damit, daß Zetapotentialbestimmungen die Zahl der unsicheren Methoden zur Substitutionsgradabschätzung von SPSU um eine weitere bereichert, erschöpft sich ihre Anwendbarkeit ja nicht. Zetapotentialbestimmungen sind eine Alternative zu weitaus aufwendigeren Oberflächencharakterisierungsmethoden, mit ihnen lassen sich insbesondere im direkten Vergleich Veränderungen von Oberflächen verfolgen, seien es solche chemischer oder physikalischer Natur. Die Materialforschung hat hier eine preiswerte, unaufwendige und schnelle Möglichkeit an der Hand, Oberflächen zerstörungsfrei zu charakterisieren.